Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

Tonerstäube

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Tonerstäuben wie dem Nachfüllen von Tonerstaub, dem Wechseln von Tonerkartuschen, dem Reinigen der Geräte. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Toner kann die Schleimhäute der Atemwege, die Bindehaut der Augen und die Haut reizen. - Toner kann sensibilisierend wirken. - Toner ist brennbar. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Arbeiten nur durch gerätekundige und unterwiesene Personen. - Stromversorgung unterbrechen, Schalter in Aus- / Null-Stellung. - Hautkontakt vermeiden, dazu gehört: – Toner nicht mit den Händen berühren. – Tonerstaub nicht aufwirbeln (z.B. durch Pusten, Luftzug). – Mit verschmutzten Händen nicht Mund, Nase oder Augen berühren. - Während des Tonerwechsels und bei Reinigungsarbeiten im Gerät bereitgestellte Einweg-Schutzhandschuhe benutzen. - Während des Tonerwechsels nicht essen, trinken oder rauchen. - Während des Tonerwechsels Zündquellen fernhalten |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Vorgesetzte(n) informieren. - Verschütteten Toner mit Reinigungstuch (evtl. anfeuchten) aufnehmen. - Aufwirbeln und Verteilen des Toners im Raum durch Pusten oder Luftzug vermeiden. - Brennenden Toner mit dem Feuerlöscher löschen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Nach Augenkontakt Toner mit viel Wasser - mindestens 10 Minuten - abspülen. - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. - Nach Einatmen Mund und Rachen ausspülen bzw. Nase reinigen und Frischluft atmen. - Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. |
| Instandhaltung und Entsorgung |  |
|  | - Gerät gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen. - Tonerwechsel wird vorgenommen durch: - Leere Tonerbehälter in bereitgestellten Folienbeutel geben, diesen verschließen. |

……………………………………….                                                                                                           ……………………………………

Datum											       Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021