Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

gemäß § 14 GefStoffV

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gefährliche Reaktionen: mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln. - Konzentrate verursachen Verätzungen der Augen, Haut und Schleimhäute. - Verdünnte Lösungen reizen Schleimhäute und Augen. Aspirationsgefahr bei Erbrechen, Gefahr der Hornhauttrübung. - Verdünnte Lösungen haben entfettende Wirkung an der Haut mit Gefahr von eventueller sekundärer Entzündung. - Verdünnte Lösungen sind meist biologisch abbaubar. Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen Probleme zu erwarten. - H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - H319: Verursacht schwere Augenreizung. - H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - P233: Dicht verschlossen, trocken, bei Zimmertemperatur (+ 15° - + 25°C) lagern. - P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. - P305+351+338: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - P280: Beim Umgang mit größeren Mengen Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. |
| ### Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Mit flüssigkeitsbindendem Material z. B. Vermikulite aufnehmen. Als Sondermüll entsorgen. - Geeignete Löschmittel: Wassernebel, Wasserstrahl, Schaum, CO2, Trockenlöschmittel. Rechtzeitig Feuerwehr alarmieren! - Bei Freiwerden von Gasen und Dämpfen umgehend den Raum verlassen. |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser mit Augendusche ausspülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Augenarzt konsultieren! - Nach Einatmen: Frischluft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. - Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken; Erbrechen vermeiden; Arzt; Atemwege frei halten. - Nach Kleiderkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen - Notruf: 112 |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |
|  | - Restmengen sind in 10-Literkanistern als halogenfreies Lösemittelgemisch über das Zentrum für Entsorgung und Recycling der Universität Würzburg zu entsorgen. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                        Unterschrift Verantwortlicher

Oktober 2021