# Betriebsanweisung

Umgang mit Kühlschmierstoffen

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Emulgierbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis mit Schneidaktiven Zusätzen, Korrosionsschutz. Kühlschmierstoffe mit nitrosierenden Additiven dürfen nicht mehr verwendet werden. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gefährliche Zersetzungsprodukte: ggf. Amine etc. - Gefährliche Reaktionen: mit starken Oxidationsmitteln - Mäßige bis starke Augenreizung, keine primär hautreizende Wirkung. - Nitrosierende Additive können krebserzeugend wirken. - Stark wassergefährdender Stoff, nicht in Gewässer gelangen lassen |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Übermäßige Erwärmung und Ölnebelbildung vermeiden. Falls möglich Punktabsaugung einsetzen. - Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz und oberer Augenraumabdeckung - Hautschutz: Vor Arbeitsbeginn und nach dem Händewaschen Arbeitsschutzcreme auftragen. |
| Verhalten im Gefahrfall |  |
|  | - Flüssigkeit und Lösung mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und als Abfall entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen. - Fluchtweg: siehe grüne Hinweisschilder |
| Erste Hilfe |  |
|  | - Notruf: 112 - Nach Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. - Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser mit Augendusche ausspülen. Augenarzt konsultieren! - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen hervorrufen, Arzt verständigen. - Nach Einatmen: Nach Einatmen der Dämpfe im Unglücksfall an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. - Nach Kleidungskontakt: Öldurchtränkte Kleidung ausziehen. |
| Sachgerechte Entsorgung |  |
|  | - Falls Recycling nicht möglich, darf die Substanz nicht mit Hausmüll entsorgt werden. Substanz darf nicht in die Kanalisation gelangen. Reste zur Sonderabfallverbrennung geben. Auskunft: Betriebsbeauftrage für Abfall der Universität, Herr Richter Tel. Nr. 31-84711 |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021