Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

SILICONÖL M 100 mittelviskos,

100 cSt

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Laborchemikalie Polydimethylsiloxan Form: flüssig, viskos Farbe: farblos Geruch: geruchlos |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Kein gefährliches Produkt im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG. - Zu vermeidende Bedingungen: Thermische Belastung. - Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel - Gefährliche Reaktionen/Zersetzungsprodukte: Giftige Gase/Dämpfe - Oral LD50>5000mg/kg (Ratte) Keine Reizwirkung. Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. - Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produkts liegen nicht vor. Schwach wassergefährdend. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - An einem kühlen Ort lagern. Handhabung entsprechend den Laborrichtlinie - Getrennt von Lebensmitteln lagern. - Behälter dicht geschlossen halten. - Atemschutz: Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille - Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk. Schutzhandschuhe Materialstärke Handschuh: 0,7 mm. Durchdringungszeit Handschuh: Wert für die Permeation: Level 6 - Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. - Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. |
| Verhalten im Gefahrfall |  |
|  | - Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Rotisorb Art.-Nr. 1710.1) aufnehmen. - Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. - Besondere Gefährdung: Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich. - Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. - Vollschutzanzug tragen |
| Erste Hilfe |  |
|  | - Notruf: 112 - Nach Hautkontakt: Mit warmem Wasser abspülen Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. - Nach Augenkontakt: Augen 10 Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen und ein Glas Wasser trinken (lassen). Kein Erbrechen auslösen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren - Nach Kleidungskontakt: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen |
| Sachgerechte Entsorgung |  |
|  | - Produkt/Produktreste in Kanister für Vakuumpumpenöl/Silikonöl entsorgen. Weitere Auskunft beim Betriebsbeauftragen für Abfall der Universität, Herr Richter Tel. Nr. 31-84711 |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                          Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021