Stabsstelle Arbeits- Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Autoklaven

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| --- | --- |
|  | - Gefahr des Siedeverzuges beim Öffnen und Bewegen des Einfüllkorbes. - Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Es ist die Bedienungsanleitung zu beachten. - Beim Öffnen des Autoklaven sind ein Gesichtsschirm und Thermo-Schutzhandschuhe zu tragen. - Nach Ablauf des Autoklavierens abdampfen lassen. Deckel erst öffnen, wenn die Temperaturanzeige auf 80 °C gefallen ist Vorsicht: Viskose Flüssigkeiten, wie Agar-Lsg. auf 60°C oder kälter abkühlen lassen |
| ### Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen Autoklaven abschalten und Vorgesetzen informieren - Brand: mit CO2 - Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Gerät stromlos schalten - Verletzten aus Gefahrenbereich retten. - Sofort Hilfe holen Notruf 112 - Erste Hilfe leisten. - Unfall sofort melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | Für die Instandhaltung des Autoklaven dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen. Wartungsplan des Herstellers beachten! Reparaturen dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Bei Überschreitung des Prüftermins Verantwortlichen benachrichtigen. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021