# Betriebsanweisung

für Laborabzüge

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Laborabzüge (DIN 12924-1, DIN EN 14175) |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gefahr durch Gefahrstoffausbruch bei geöffnetem Frontschieber, starker Verbauung, Strömungen und Wirbeln vor dem Abzug, großen thermischen Lasten - Explosionsgefahr bei Freisetzung großer Mengen brennbarer Gase, Dämpfe, Stäube oder Aerosole - Gefahr des Verspritzens von Stoffen oder des Herausschleuderns von Splittern und Fragmenten bei geöffnetem Frontschieber - Gefahr des Herabstürzens des Frontschiebers bei Seilriss |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Vor Beginn und während der Arbeiten Funktionsfähigkeit des Abzugs kontrollieren, grüne Leuchtdiode – Abluftvolumenstrom i. O. - PSA (Laborkittel, Schutzbrille und Schutzhandschuhe) benutzen. - Frontschieber geschlossen halten, möglichst durch Horizontalschieber oder Eingriffsöffnungen arbeiten - Nur das zum Experimentieren benötigte Material bei der Arbeit in den Abzug stellen - Keine sperrigen Gegenstände in den Abzug stellen - Nicht rasch am Abzug vorüberlaufen - Nicht in den Abzug hineinlehnen - Abzug nicht mit größeren Stofffreisetzungen (Gase, Dämpfe) überlasten, soweit möglich und sinnvoll, Emissionen an der Austrittsstelle erfassen und beseitigen - Keine großen thermischen Lasten im Abzug betreiben (nicht mehrere Gasbrenner oder mehrere Heizplatten in einem Abzug betreiben: sonst Abrauchabzug benutzen) |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Schwergängigkeit oder Schieflage des Frontschiebers Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren - Im Falle einer Alarmanzeige (Hupe, rote Leuchte) die Tätigkeiten mit Gefährdungspotential kontrolliert beenden und Arbeiten im Laborabzug umgehend einstellen Gefahr des Gefahrstoffausbruchs und Explosionsgefahr wegen zu geringer Abluft - Bei Störungen Vorgesetzten und Technischen Betrieb verständigen Tel. 31 84444 |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen (Name des Ersthelfers siehe Aushang Erste Hilfe) - Kleinere Verletzungen sofort versorgen - Notruf 112 - Vorgesetzten informieren |
| Instandhaltung |  |
|  | - Regelmäßige jährliche Prüfung, Wartung und ggf. Reparatur von fachkundigem Personal durchführen lassen. |

…………………………………….                                                        ………………………………………………...

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021