Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Schnellkochtopf

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| --- | --- |
|  | - Gefahr des Siedeverzuges beim Öffnen und Bewegen des Topfes. - Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Es ist die Bedienungsanleitung zu beachten. - Beim Öffnen des Schnellkochtopfes ist sicher zu stellen, dass der Überdruck abgebaut ist (Beachte Schwimmer / Druckbegrenzungsventil!). - Nicht den Deckel während des Betriebes berühren, da dieser sehr heiß wird. - Nicht die Hände während des Betriebs über das Druckentlastungsventil halten, dieses und der Blockierschutz sind frei und sauber zu halten. - Den Netzstecker erst in die Steckdose stecken, nachdem der Deckel geschlossen wurde. - Nach Ablauf des Erhitzens abdampfen lassen. Deckel erst öffnen, wenn die Temperaturanzeige auf 80 °C gefallen ist Vorsicht: Nicht in feuchter Umgebung und nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen benutzen. Viskose Flüssigkeiten auf 60°C oder kälter abkühlen lassen. |
| ### Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen Schnellkochtopf abschalten (Netzstecker ziehen) und Vorgesetzen informieren - Brand: mit CO2 - Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Gerät stromlos schalten - Verletzten aus Gefahrenbereich retten. - Sofort Hilfe holen Notruf 112 - Erste Hilfe leisten. - Unfall sofort melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | Für die Instandhaltung des Schnellkochtopfes dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen. Reparaturen dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Regelmäßige elektrische Prüfungen sind durchzuführen. |

……………………………………………….                                                …………………………………………….

Datum                                                                                                        Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021