Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Trockenschränke und

Warmlagerschränke

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Arbeiten an Trockenschränken/Warmlagerschränken für das Trocknen von Stoffen, die brennbare Lösungsmittel enthalten |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Bildung von Lösungsmitteldämpfen und ggf. Grenzwertüberschreitung möglich. - Bildung explosionsgefährlicher Dampf-Luft-Gemische. - Gefahr der Brandentstehung beim Arbeiten in der Nähe des Flammpunktes des Lösungsmittels. - Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Trockenschränke/Warmlagerschränke nur mit Vakuumanschluss oder EX-Ausführung einsetzen. - Temperatureinstellung unterhalb des Flammpunktes des Lösungsmittels einstellen. - Schränke, bes. Dichtungen, Scharniere, Schalter, auf Beschädigungen kontrollieren. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen Schränke ausschalten und Vorgesetzten informieren. - Brand: mit C02 Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist. - Bei Austritt größerer Mengen an Lösungsmitteldämpfen Umgebung warnen und ggf. Fenster öffnen, Raum belüften. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Verletzten aus Gefahrenbereich retten und Erste Hilfe leisten. - Notruf 112 - Notarzt verständigen, Rettungspersonal einweisen - Ersthelfer benachrichtigen |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Für Instandhaltung nur Originalersatzteile bzw. Originalteilen entsprechende Ersatzteile benutzen. Gemäß Wartungsplan des Herstellers warten. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021