Stabsstelle Arbeits,- Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Arbeiten mit UV-Licht

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit UV-Licht. Mit Ultraviolettem (UV) Licht bezeichnet man die unsichtbaren, im elektromagnetischem Spektrum jenseits von violett liegenden, kürzeren Wellen (1 – 400 nm). Diese Wellen sind besonders energiereich. Unser Sonnenlicht enthält ebenfalls UV-Licht, von dem auf der Erde aber nur ein kleiner Teil ankommt. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - UV-Strahlung reizt und schädigt die Augen (Gefahr der Erblindung) und kann Hautreizungen hervorrufen. - Reizungen der Atemwege durch Hochleistungs-UV-Strahler die beim Betrieb unter Einwirkung von Sauerstoff Ozon erzeugen. - Gefahr von Verbrennungen an heißen Lampen. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Aufenthalt und Durchgang Unbefugter sind zu unterbinden. - UV- Lampen nur mit dem dazugehörenden Vorschaltgerät (Transformator) verwenden. - UV-Lampen keinen Erschütterungen aussetzen. - Mindestbrenndauer einhalten, nicht ständig an- und ausschalten. - UV-Lampen; besonders Hochleistungslampen, werden sehr warm und müssen mit einer effektiven Kühlung betrieben werden. - Bei Arbeiten mit brennender Lampe UV-Schutzbrille tragen! Schutzbrille abstimmen auf die Leistung und Wellenlänge der verwendeten Lichtquelle. - Nicht in die brennende Lampe schauen! - Belichtungsapparaturen abdecken. Lichtdichte Ummantelung (nicht brennbar) verwenden, z. B. Alufolie. - Bei Ozon entwickelnden Hochleistungslampen muss im Abzug oder mit einer wirksamen Quellenabsaugung gearbeitet werden. |
| Verhalten Störungen |  |
|  | - Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen - Sofort einen Betreuer oder Vorgesetzten informieren. - Störungsanalyse und Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Notruf 112 - Bei Verblitzen der Augen diese durch breite Binde ruhig stellen - Verletzten in die Augenklinik bringen lassen - Unfall melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | Defekte UV-Lampen sind Sonderabfall. Lampen zur Sonderabfallentsorgung bringen, bzw. durch den Technischen Betrieb abholen lassen. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021