Stabsstelle Arbeits-, 
Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsbereich /Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Umfüllen von flüssigen Chemikalien Diese Betriebsanweisung ist gültig für das Ab- und Umfüllen von flüssigen Chemikalien. Für den Umgang am Arbeitsplatz gelten eigene Betriebsanweisungen. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Die gefährdenden Wirkungen der Flüssigkeiten sind unterschiedlich. Genauere Hinweise sind den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen! - Vergiftungsgefahr durch Einatmen der Dämpfe toxischer Lösungsmittel bei unsachgemäßer Abfüllung. - Explosionsgefahr bei Freisetzung größerer Mengen entzündbarer Gase, Dämpfe oder Aerosole - Gefahr des Verspritzens von Stoffen oder des Herausschleuderns von Splittern und Fragmenten bei geöffnetem Frontschieber |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Laborrichtlinie und Betriebsanweisung „Chemikalienlager“ beachten! - Gefahrenbereiche sind abzugrenzen und mit Warn- und Sicherheitszeichen zu kennzeichnen. - WICHTIG! Lagerklassen beachten! Die Chemikalien werden getrennt abgefüllt. - Falsche Abfüllungen können unbeabsichtigte Reaktionen im Gebinde hervorrufen! - Die Mitarbeiter haben sich vor dem Umgang (Verladen, Transport, Umfüllen usw.) mit Chemikalien über die Gefahren zu informieren, die von diesen ausgehen. - Als Informationsquelle dienen die Kennzeichnung von Chemikaliengebinden und die Sicherheitsdatenblätter. - Möglichst mit geschlossenen Apparaturen/Anlagen oder im Abzug arbeiten. Vor Beginn und während der Arbeiten Funktionsfähigkeit des Abzugs kontrollieren (Funktionsanzeige grün = Abluftstrom i. O.). Regelmäßige Überprüfungen des Abzugs! - Bei Ausfall der Lüftung (Funktionsanzeige rot) darf nicht abgefüllt werden! - Wenn ein Arbeiten unter dem Abzug nicht möglich ist, geeignete Pumpen verwenden mit flexibler Quellenabsaugung. - Freisetzung des Stoffs in die Umgebung vermeiden! |

|  | - Ex-Schutz sowohl im Abzug, als auch bei mobilen Umfülleinrichtungen beachten! - Beim Abfüllen leitfähige Gegenstände wie Fässer, Trichter oder Pumpen am Potenzialausgleich anschließen. - In Ex-Bereichen ausschließlich explosionsgeschützte Geräte verwenden. - Bei Abfüllung in Kunststoff- oder Glasbehälter bevorzugt Trichter aus Glas oder Kunststoff verwenden, die bis zum Behälterboden reichen. - Grundsätzlich keine Arbeitsmittel verwenden, welche Funken erzeugen können. - Beschäftigungsbeschränkungen beachten! - Verwendung Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) - Geeignete chemikalienresistente Schutzhandschuhe tragen! Nach Gebrauch Verteilung evtl. Kontamination vermeiden. - Die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorschriftsmäßig benutzen (entsprechende Kleidung und festes geschlossenes Schuhwerk, sowie Augenschutz) - Atemschutz: Können die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) nicht sicher eingehalten werden, müssen Atemschutzmasken mit geeigneten Mehrbereichskombinationsfilter getragen werden. - Nach dem Abfüllen müssen die Gefäße mit eindeutigem chemischen Namen und entsprechenden Gefahrensymbolen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet werden. - In geschlossenen Behältern kann sich wegen Lösungsmitteln mit niedrigeren Siedepunkten ein Überdruck aufbauen. Verschlüsse von Behältern nur nach Druckausgleich vorsichtig öffnen! Vorsicht bei größeren Gebinden mit Restmengen, Explosionsgefahr! - Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Behälter nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen! - Verspritzen und Nachlauf vermeiden. - Vorräte so gering wie möglich halten, vor Flammen- und Hitzeeinwirkung geschützt aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. - Gebinde dürfen nur mit einer geeigneten Tragehilfe in und aus dem Versorgungsraum transportiert werden. Die Gebinde müssen beim Transport verschlossen sein. |
| --- | --- |
| Verhalten im Gefahrfall |  |
|  | - Verschüttete Flüssigkeiten sind umgehend mit Chemikalienbinder aufzunehmen! - Auslaufende Substanzen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen! - Notruf im Brandfall: 112 - Feuerwehr verständigen: Wenn möglich, Entstehungsbrände mit vorhandenem Feuerlöscher bekämpfen (keinen Wasserstrahl verwenden). - Undichte Hähne sind sofort zu ersetzen, defekte Behälter/ Gebinde unverzüglich ersetzen. - Beim Verschütten größerer Mengen oder dem Fallenlassen eines Behälters beim Abfüllen innerhalb der Barriere ausgetretene Flüssigkeit sofort mit einem geeigneten Bindemittel aufnehmen. |

| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
| --- | --- |
|  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort - Selbstschutz beachten, Verletzte bergen. - Verbrennungen kühlen (Wasser), verletzte Gliedmaßen ruhigstellen. - Den Verletzten beruhigen, Ersthelfer benachrichtigen. - Die Unfallstelle sichern, der nächste Vorgesetzte ist zu informieren. Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser und Seife reinigen und pflegen (siehe Hautschutz). Bei Hautreizung Arzt aufsuchen. Nach Augenkontakt: Unter fließendem Wasser oder mit fertigen Lösungen bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Oberkörper hoch lagern, Frischluft. Beruhigen. Evtl. Giftzentrale: München (089) 19 240 – (Bayern) anrufen. Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen: Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen. Nach Kleidungskontakt: Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen. Hinweise für den Arzt: Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten. Hinweise für Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten Ruhe bewahren! Notruf: 112 Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden. |
| Sachgerechte Entsorgung |  |
|  | - Verunreinigte Bindemittel oder Restmengen als Sonderabfall entsorgen! Durchtränktes Material (z. B. Putzlappen) ggf. in unbrennbaren, verschließbaren Entsorgungsbehältern sammeln. - Verunreinigte Bindemittel oder Restmengen über das Zentrum für Entsorgung und Recycling (ZER) entsorgen. Beratung Kontakt: ZER@uni-wuerzburg.de Heiko Richter (Betriebsbeauftragter für Abfall) Tel.: 31-84711 oder Dr. Michael Türk (Gefahrstoffbeauftragter) Tel.: 31-82082 |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021