Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Arbeiten mit Vakuum

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Umgang mit evakuierten Glasgefäßen und Dewar-behältern, Vakuumdestillationen, Rotationsverdampfer. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Mögliche Implosionen durch unsachgemäßes Arbeiten und/oder Verwendung von ungeeignetem Material - Druckbelastung im Wasserstrahlvakuum (20 hPa) ca. 1000 g/cm2, im Hochvakuum nur 10-20 g/cm2 mehr - Verletzungsgefahr durch Splitter. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Nur dickwandige, kugelige Glasgefäße verwenden (keine Messkolben, Standzylinder, Erlenmeyerkolben); Implosionsschutz vorsehen, entweder Drahtkorb, Acrylschutzschild, Schutzmauer oder Glasgeräte mit Klebefolie/Kunststoffnetz umwickeln. Gegen Siedeverzüge Siedekapillaren, -steine oder Magnetrührstäbchen verwenden. Apparaturen spannungsfrei (ohne Verkantungen) befestigen. Schutzbrille mit Seitenschutz und oberer Augenraumabdeckung tragen. Vor dem Evakuieren: Glasgefäße auf Risse, Sprünge, "Sternchen" kontrollieren. Nicht kondensierte Dämpfe mittels Kühlfalle auskondensieren oder auf sonstige Weise gefahrlos abführen. Bei Vakuumdestillationen oder Rotationsverdampfer: erst evakuieren, dann aufheizen. Evakuierte Apparaturteile nicht einseitig erhitzen. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Im Störungsfall unverzüglich Heizquellen entfernen, dann Apparatur belüften und zuletzt Pumpe abstellen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Maschine abschalten. - Verletzten bergen. - Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen in Plastikbeutel mitgeben, Brüche ruhigstellen). - Notruf 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch beauftragte Personen. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021