Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Zentrifugen

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| --- | --- |
|  | - Gefahr durch Bersten von Trommeln und Läufern - Gefahr durch Brand und Explosion des Füllgutes - Gefahren durch wegfliegende Teile - Gefahren durch mangelnde Standsicherheit der Zentrifuge - Gefahren durch Versagen der automatischen Deckelverriegelung |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Sichtprüfung der Zentrifuge auf erkennbare Mängel vor Arbeitsbeginn. - Sicherheitseinrichtungen der Deckel müssen intakt sein (Verriegelung). - Jugendliche unter 18 Jahren dürfen mit der Bedienung und Wartung von Zentrifugen nicht beschäftigt werden (Ausnahmen s. § 17 VBG 7z) - Zulässige Füllmenge und zulässige Drehzahl von Zentrifugen dürfen nicht überschritten werden. - Zentrifugenrotoren sind gleichmäßig zu beladen. - Zentrifugen sind bei starker Unwucht stillzusetzen. (§ 19 VBG 7z). - Zentrifugen, deren Füllgut leicht entzündlich oder entzündlich ist und in denen explosions- fähige Atmosphäre auftreten kann, müssen so betrieben werden, dass im Innern der Zentrifuge keine Brände, Verpuffungen und Explosionen auftreten können (§ 21 VBG 7z) - Gehäusedeckel von Zentrifugen mit geschlossenem Gehäuse dürfen nur zum Zwecke des betriebsmäßigen Reinigens und nur bei Stillstand der Zentrifuge geöffnet werden. |
| ### Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Versagen der Deckelverriegelung oder starker Unwucht ist der Betrieb der Zentrifuge sofort einzustellen und der Vorgesetzte zu informieren. - Bersten von Trommeln und Läufern, sowie Explosionen des Füllgutes, sind unverzüglich der Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz (Tel. 31-82684) mitzuteilen. - Reparatur und Wartung nur durch Fachfirmen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Zentrifuge abschalten - Verletzten bergen - Hilfe holen Notruf: 112 - Erste Hilfe leisten |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | #### Die Zentrifuge ist im Betriebszustand jährlich und im zerlegten Zustand alle drei Jahre durch einen Sachkundigen zu prüfen. Das Zentrifugenprüfbuch ist am Betriebsort der Maschine aufzubewahren. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021