Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

Automatisierter Externer (AED)      Primedic – HeartSave PAD -

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators HeartSave PAD im Rahmen der Wiederbelebung bei festgestelltem Herzkreislaufstillstand (bewusstlos, keine normale Atmung) |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - AED geben bei Kammerflimmern über zwei Klebeelektroden einen Elektroschock in Höhe von meist mehr als 1000 Volt Spannung und 10 Ampere Stromstärke in sehr kurzer Zeit (ca. 5 bis 20 Millisekunden)ab. - Bei unsachgemäßer Bedienung des AED kann es durch Kontakt oder leitende Verbindung zu den Klebeelektroden zu Stromunfällen kommen. - AED sind in der Regel nicht explosionsgeschützt ausgeführt. - AED können zu falschen Analyseergebnissen kommen, wenn die Analyse von außen gestört wird (z. B. starke elektromagnetische Felder). |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Anwendung nur durch eingewiesene und geschulte Mitarbeiter - Anweisungen des AED nach dem Einschalten beachten und befolgen - Starke Brustbehaarung entfernen - Elektroden an vorgesehener Stelle fest aufkleben - Während der Analyse der Herzströme durch den AED Patienten nicht berühren - Bei Schockabgabe Patienten nicht berühren - Keine Anwendung des AED in explosionsgefährdeter Umgebung - Bei Nässe Patienten auf trockene Unterlage legen |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Störungen umgehend der Stabsstelle Arbeitssicherheit melden - Bei Störungen während des Einsatzes Gerät aus- und nochmals einschalten - Bei anhaltenden Störungen während des Einsatzes, Wiederbelebung unbedingt fortsetzen und Gerät nicht weiter verwenden |
| Erste Hilfe |  |
|  | - Eigenschutz beachten - Ruhe bewahren und Atmung kontrollieren - Ersthelfer heranziehen und wenn nötig Wiederbelebung beginnen - Notruf absetzen: 112 und Unfall melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Klebeelektroden nach Einmalgebrauch oder nach Verfalldatum im Hausmüll entsorgen bzw. austauschen - Batterie nach Verbrauch bzw. Ablauf fachgerecht entsorgen und ersetzen - AED nach Vorschrift regelmäßig warten bzw. prüfen lassen - Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit des AED regelmäßig kontrollieren (Statusdisplay: „OK“) - Einsatz des AED der Stabsstelle Arbeitssicherheit, Tel. 31-82684 unverzüglich melden |

………………………                                                                                     ……………………………..…….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021