Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Elektroschweißarbeiten

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Elektroschweißgeräten |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Verletzung durch: - elektrische Körperdurchströmung - Verbrennen - Sekundärunfälle, z.B. Abstürzen durch Erschrecken. - Verletzung durch: - Verblitzen der Augen - Verbrennen der Haut - Schweißperlen und wegspritzende Schlacke |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Vor Gebrauch Gerät und Kabel auf Mängel prüfen (auch Gültigkeit der Prüfplaketten) - Gute Leitfähigkeit zwischen Massekabel und Werkstück herstellen: - möglichst am Werkstück bzw. mit geringem Abstand und fester Verbindung - Vor Arbeitsbeginn Absaugeinrichtung einschalten und bei Bedarf nachführen - Brenner immer isoliert ablegen (mögl. Elektrodenrest entfernen) - Kabel vor Beschädigung schützen, Kabel mit isolierten Kupplungen verwenden - Persönliche Schutzausrüstung tragen und auf sicheren Zustand achten: - Hautschutz entsprechend Hautschutzplan durchführen - Schweißerschutzhandschuhe mit Stulpen (ohne Metallniete) tragen - Gesichtsschutzschirm oder Kopfschutzhaube mit abgestimmten Schutzfilter tragen - Augenschutz auch beim Abschlagen der Schlacke o.ä. tragen - Schutzärmel, Gamaschen, Schürzen aus schwer entflammbarem Material oder Schweißerschutzanzug (Hose über den Schuhen) tragen - Sicherheitsschuhe tragen - Auch Schweißhelfer müssen Persönliche Schutzausrüstung tragen - Blendschutzmaßnahmen für andere treffen (z.B. Vorhang schließen) - Schweißgerät vor dem Kuppeln der Schweißkabel abschalten |
| ### Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Mängeln am Schweißgerät Gerät ausschalten und Aufsichtführende informieren. - Bei Ausfall der Absauganlage oder anderen Störungen Aufsichtführende informieren. - Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Bei Stromunfällen zuerst Stromzufuhr unterbrechen - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Schäden an Schweißeinrichtungen dürfen nur von den beauftragten Personen beseitigt werden. - Beschädigte Kabel oder Kupplungen instandsetzen oder austauschen lassen - Für die Instandhaltung ist zuständig: ……………………………………………………. |

………………………………….                                                                                               ……………………………………

Datum                                                                                                                                        Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021