Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Hochdruckreiniger

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Hochdruckreinigern. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf! - Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen (Fehlerstrom). - Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z. B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. - Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. - Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. - Schlauchleitungen nicht einklemmen, über scharfe Kanten führen, mit Fahrzeugen überfahren. - Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. - Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. - Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen. - Nicht von Anlegeleitern aus mit Hochdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten. - Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. - Hochdruckstrahl nie auf Personen richten. - Jugendlichen über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z. B. Hersteller oder Lieferer, einbinden und prüfen lassen - Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z. B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. - Geräte nach Bedarf, nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten, mindestens jedoch einmal jährlich prüfen lassen (Plakette). |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021