# Betriebsanweisung

für Tischkreissägen

Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Sicheres Arbeiten an Tischkreissägemaschinen |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verlust von Gliedmaßen, Handverletzungen, Hautschäden u. Allergien durch Umgang mit Kühlschmierstoffen möglich, Schwerhörigkeit durch Lärm möglich. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Kreissäge nur mit wirksamer Absaugung und Schutzhaube betreiben. - Sicherheitsschuhe und Gehörschutz benutzen, enganliegende Kleidung tragen. - Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter aufspannen. - Kreissägeblatt auf Material und Arbeitsgang abstimmen. - Schutzhaube auf Werkstückdicke einstellen. - Beim Einsetzschneiden Queranschlag oder Niederhalter als Rückschlagsicherung verwenden. Danach Spaltkeil und Schutzhaube wieder anbringen. - Schutzvorrichtungen verwenden, auch wenn nur ein Werkstück bearbeitet wird. - Beim Werkstückvorschub Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen. - Im Gefahrenbereich Schiebestock oder Schiebeholz verwenden. - Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand entfernen. - Unnötiges Laufenlassen vermeiden; vor Verlassen des Bereichs Maschine ausschalten. - Vor Reinigungs-/Wartungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. - Generell: Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen, Offenes Feuer verboten. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Maschine ausschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. - Aufsichtsführenden verständigen. - Beseitigung der Störung nur durch entsprechend ausgebildete Personen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Maschine abschalten - Verletzte bergen, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten - Notruf 112 - Vorgesetzten informieren |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Instandhalten, Abschmieren erfolgen durch hiermit beauftragte Personen. - Maschine zum Arbeitsende säubern. - Mängel an der Maschine oder Absaugung Aufsichtsführenden mitteilen. |

………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021