Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Metallkreissägen

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Metallkreissägen |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Verletzung durch herumschleuderndes Werkstück oder Abfallteile - Schnittverletzungen an Werkzeug, Werkstück und Spänen - Beim Umgang mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Spaltkeil benutzen - Abstand höchstens 10 mm - Nur bei ausgeschalteter Maschine Werkstück ein- oder ausspannen - Kühlflüssigkeit so führen, dass Umgebung nicht benetzt wird - Bei scharfkantigen Materialien Handschuhe tragen - Kleine Teile dürfen nicht freihändig geschnitten werden, sie sind in Halter oder Einspannvorrichtungen zu fassen - Abfälle nicht bei laufender Maschine entfernen; wenn nötig, nur mit Handfeger, Pinsel o. dgl - Sägeblätter mit Rissen und Formänderungen dürfen nicht weiter verwendet werden - Nur scharfe Sägeblätter verwenden - Schutzhaube benutzen, wenn Sägeblattdurchmesser größer als 250 mm |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Maschine abschalten - Störungen nur im Stillstand beseitigen |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung und Entsorgung |  |
|  | - Mängel an Aufsichtsführenden melden - Instandhaltungsarbeiten nur durch befugte Personen |

……………………………                                                     ……………………………………..

Datum									Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021