Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Schweiß-, Löt- und Schneidarbeiten

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Schweiß-, Löt- und Schneidarbeiten |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Brand und Explosion (z.B. Funkenflug, Sekundärflamme) - Schadstoffe (Gase, Dämpfe, Rauche/Stäube) - Optische Strahlung - Lärm (z.B. Brenner mit großem Gasdurchsatz) Achtung: Besondere Betriebsanweisungen: Schweißtechnische Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen, in engen Räumen und an Behältern |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Beseitigen von brennbaren und explosionsfähigen Materialien - Schweißrauch nicht einatmen (Geeignete Haltung des Schweißers zum Werkstück) - Ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes (natürliche: Fenster, Türen, Tore; maschinelle: Ventilatoren) - Niemals Sauerstoff zum Belüften, Kühlen, Ausblasen von Geräten, Ausblasen von Schmutz an der Kleidung, oder Dichtigkeitsprüfung von Hohlkörpern verwenden, weil brandfördernd - Alle Sauerstoffdruckminderer müssen die Aufschrift “Sauerstoff! Öl- und fettfrei halten!” - Jede Flasche (Sauerstoff, Acetylen) ist mit der zugehörigen Trockenvorlage (Flammrückschlagsicherung) am Ausgang des Druckminderers zu versehen. Acetylenflaschen mit normaler Füllmasse nicht liegend entleeren - Gasflaschen gegen Umfallen sichern. Das Verbinden von zwei und mehr Flaschen zu einer Batterieanlage darf nur von eingewiesenem Fachpersonal und nur an der Hochdruckseite ausgeführt werden - Die zulässigen Arbeitsüberdrücke der Gasversorgung sind zu beachten. Ersatzteile bzw. Zubehör von Brennern müssen aufeinander abgestimmt sein, d.h. keine Verwendung fremder Ersatzteile ohne Prüfung bzw. Freigabe durch Vorgesetzten - Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, je nach Arbeitseinsatz (schwer entflammbare Arbeitsanzüge, Augenschutz) - Die Gasschläuche sind ständig auf Undichtigkeit und Porosität zu beobachten, ggf. auszuwechseln - Auswahl möglichst lärmarmer Geräte; persönlicher Gehörschutz bei Lärm über 85 dB(A) Die Betriebsanleitungen der Hersteller sind zu beachten |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Störungen: Schweißprozess unterbrechen; Beseitigung der Störung durch Fachpersonal; Schweißnaht ggf. ausarbeiten. - Defekte Armaturen sind auszuwechseln - Störungen melden |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung und Entsorgung |  |
|  | - Instandhaltungen von Fachpersonal durchführen lassen - Jährliche Überprüfung der Trockenvorlagen - Defekte Gasschläuche sind zu entsorgen |

………………………………………                                                      ……………………………………..

Datum									               Unterschrift Verantwortlicher

Jumi 2021