Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Gabelstapler

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für die Benutzung eines Gabelstaplers. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Kollision mit Personen und Einrichtungen - Um- und Abstürzen des Gabelstaplers - Herabfallen von Transportgut |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Der Gabelstapler darf nur durch Personen bedient werden, die in Besitz eines gültigen Fahrausweises (Staplerschein) und einer schriftlichen Beauftragung durch den Vorgesetzten sind. Die Benutzung durch Unbefugte ist verboten. - Vor Arbeitsbeginn ist eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen. - Der Fahrersitzgurt ist zu benutzen. - Für Gabelstaplerfahrer ist das Tragen von Sicherheitsschuhen vorgeschrieben. - Das Mitnehmen von Personen ist nicht erlaubt. - Die Fahrgeschwindigkeit ist auf die Umgebungsbedingungen anzupassen. - In der Lagerhalle darf nur auf den (z. B. mit gelben Streifen) gekennzeichneten Verkehrswegen gefahren werden. - Der Gabelstapler darf nur vom Stapler, nicht vom Boden aus, in Bewegung gesetzt werden. - Vor Verlassen des Gabelstaplers Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen. - Bei Arbeitsende muss der Gabelstapler auf der gekennzeichneten Fläche abgestellt werden. Der Schlüssel ist in den Schlüsselkasten zu hängen. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Gefahr des Umstürzens unbedingt im Führerhaus sitzen bleiben, nicht abspringen - Bei Unfällen ist der Gabelstapler sofort stillzusetzen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Bei einem Unfall zuerst die Unfallstelle sichern und den Verletzten retten. - Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen. - Notruf 112 (Unfall melden, Rettungsdienst rufen) |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind nur bei stillstehendem Motor durchzuführen. - Werden am Gabelstapler technische Mängel festgestellt, so sind diese sofort dem Vorgesetzten zu melden. Technische Mängel nicht selbst beheben. - Das Laden der Batterie darf nur von den hierfür unterwiesenen Mitarbeitern durchgeführt werden |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021