| Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leitern |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Umstürzen oder Sturz von der Leiter - Abrutschen der Leiter oder des Benutzers - Herabfallen von Gegenständen - Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Piktogramme auf dem Leiterholm beachten. - Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle). - Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern. - Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen. - Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen) - Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen. - Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen. - Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens einen Meter. - Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen. - Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen. - Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten. - Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern. - Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten. - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dreipunktkontakt einhalten. - Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden. - Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (65° bis 75°, Ellenbogenprobe). - Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhängen oder zweite Person festhalten lassen. - Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwendet. - Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet. - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Leiter und deren Aufstellung überprüfen. - Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen. - Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben. - Vorgesetzte informieren |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert. - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |