| Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz |  | ## Betriebsanweisung ### WINDEN | Stand: |
| --- | --- | --- | --- |
| # ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Winden. |  |  |
| # GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | Gefahren bestehen aufgrund Seilriss, Lastabwurf und Überlastung. Außerdem können Gefährdungen durch Erfaßtwerden, Motorlärm und Austritt von Hydraulikflüssigkeit vorhanden sein. |  |  |
| # SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | Die zulässige Traglast der Winde nicht überschreiten. Zum Heben von Lasten oder Ziehen von Lasten auf schrägen Ebenen dürfen nur Winden verwendet werden, die über eine Rücklaufsicherung verfügen. Die Winde und die Umlenkrollen sind so zu befestigen, dass sie ihre Lage nicht verändern können, die zu erwartende Kraft sicher aufgenommen werden kann und nicht über die Kanten gezogen wird. Gefahrenbereiche sind abzusichern. Die Last darf nicht unmittelbar an das Hubseil angeschlagen werden. Beim Abwickeln des Seils unter Last müssen mind. zwei Seilwindungen auf der Trommel verbleiben. Die Aufstellung, Wartung und Bedienung darf nur durch beauftragte Personen vorgenommen werden. |  |  |
| # VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | Festgestellte Mängel sind, nach dem Sichern, sofort dem Vorgesetzten zu melden. Reparaturen sind nur vom Fachpersonal vorzunehmen. |  |  |
| # VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. NOTRUF: ....................................................... Ersthelfer ist ....................................................., Tel. .................................................. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |  |
| # INSTANDHALTUNG |  |  |  |
|  | Nur Geräte betreiben, die mind. jährlich geprüft sind (Kopie des Prüfbuchs). Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. |  |  |