Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Leitern und Tritte

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung von Leitern und Tritten |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers und das Herabfallen von Gegenständen. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Leiter und Tritte vor Benutzung überprüfen - Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten - Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten - Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen - Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen - Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen - An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden - Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen - Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen) - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen - Bei ausschließlich sehr seltener Nutzung können Leitern bis zu einer Höhe von 8 Metern als Zustieg verwendet werden. (Leiter als Verkehrsweg) - Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg - Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht - Leitern dürfen ab 5 Metern Standhöhe nicht als Arbeitsplatz verwendet werden. (Leiter als Arbeitsplatz) - Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen - Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen - Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind - Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen - Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben - Vorgesetzte und Leiterbeauftragten informieren. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung und Entsorgung |  |
|  | - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden |

…………………………….                                                      …………………………………………

Datum									Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021