# Betriebsanweisung

für Tisch- und Ständerbohrmaschinen

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für Tisch- und Ständerbohrmaschinen |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Lose Haare, Kleidung, Schmuck usw. können durch Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück erfasst werden. - Lösen der Befestigung von Werkstücken im Betrieb, fliegende Späne und Werkstücksteile - Schnittverletzung an Werkzeug, Werkstück, Spänen - Intensiver Haukontakt mit Kühlschmierstoff führt zur Zerstörung des Säureschutzmantels, Entfettung, Entwässerung und Reizung der Haut als Vorstufe von Hauterkrankungen. - Schon geringfügige Hautverletzungen, z. B. durch Metallteilchen, erhöhen das Risiko einer Kühlschmierstoff-bedingten Hauterkrankung. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken. - Werkstücke sicher festspannen bzw. am Anschlag anlegen. - Maschinenschraubstock gegen Verdrehen sichern. - Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand. - Späne nur mit Spänehaken oder Besen entfernen. - Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten. - Schutzbrille tragen. - Lange Haare (länger als Spindelumfang) durch Haarnetz oder Mütze verdecken. - Enganliegende Kleidung tragen. - Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig. - Handschuhe dürfen bei Arbeiten mit Bohrmaschinen nicht getragen werden. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter - Maschine zum Arbeitsende reinigen - Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen - Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen - Standplatz vor der Maschine freihalten |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021