|  | Strahlenschutzstelle |
| --- | --- |

Finden der „besten Praxis“

beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Forschung (außer am Menschen) und in der Technik

Aufgaben- und Pflichtenliste für Strahlenschutzbeauftragte zur ordnungsgemäßen Umsetzung der Vorgaben des StrlSchG und der StrlSchV

Diese Checkliste soll Strahlenschutzbeauftragten helfen, in ihrem jeweils schriftlich zugewiesenen innerbetrieblichen Entscheidungsbereich die übertragenen Pflichten und Aufgaben ordnungsgemäß umzusetzen.

Zur Abklärung in Zweifelsfällen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Strahlenschutzstelle der Universität auf.

Fon: -82082, -82081, Fax -82615

Mail: strahlenschutzstelle@uni-wuerzburg.de , Internet: https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/agtu/

| Seite 1 von 8 | ja | nein | entfällt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Allgemeine Pflichten |  |  |  |
| - Es liegen für die vorhandenen Röntgeneinrichtungen gültige Genehmigungsbescheide (§ 12 Abs. 1 StrlSchG) bzw. Anzeigebestätigungen (§ 19 Abs. 1 StrlSchG) vor. Das verkürzte Anzeigeverfahren (§ 19 Abs.1 StrlSchG) ist gegeben für Röntgeneinrichtungen mit einem bauartzugelassenen Strahler, u.a. für Basis-, Hochschutzgeräte, Schulröntgengeräte oder Vollschutzgeräte. Röntgeneinrichtungen zur Anwendung in der technischen Radiographie zur Grobstrukturanalyse in der Werkstoffprüfung, ausgenommen Basis-, Hoch- und Vollschutzgeräte sowie Schulröntgeneinrichtungen mit Bauartzulassung, bedürfen grundsätzlich einer Genehmigung. |  |  |  |
| - Es liegen für die vorhandenen genehmigungsbedürftigen Störstrahler gültige Genehmigungsbescheide vor (§ 12 Abs. 1 Nr. 5 StrlSchG). |  |  |  |
| - Die Strahlenschutzstelle ist über den Betrieb genehmigungsfreier Störstrahler (§ 8 StrlSchV) informiert. |  |  |  |
| - Die Festlegung der innerbetrieblichen Entscheidungsbereiche und Aufgaben der Strahlenschutzbeauftragten ist aktuell. |  |  |  |
| Ist eine der Feststellungen 1.1 bis 1.4 mit „nein“ zu beantworten, ist unverzüglich mit der Strahlenschutzstelle der Universität Kontakt aufzunehmen (FON: -82082, -82081) |  |  |  |
| - Für den sicheren Betrieb der vorhandenen Röntgeneinrichtung/Röntgeneinrichtungen bzw. genehmigungsbedürftigen Störstrahler ist die erforderliche Anzahl an Strahlenschutzbeauftragten (auch im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Vertretungsregelung) schriftlich bestellt (§ 70 Abs. 1 StrlSchG). |  |  |  |
| - Änderungen der innerbetrieblichen Entscheidungsbereiche und der Aufgaben der Strahlenschutzbeauftragten sowie deren Ausscheiden werden unverzüglich der Strahlenschutzstelle schriftlich mitgeteilt. |  |  |  |
| - Vor Ort ist für die Strahlenschutzbeauftragten bei der Umsetzung ihrer Fachkunde im Strahlenschutz Weisungsfreiheit gewährleistet. |  |  |  |
| - Die Strahlenschutzbeauftragten werden bei der Erfüllung ihrer Pflichten nicht behindert (§ 70 Abs. 5 StrlSchG). |  |  |  |
| - Die Bestimmungen der Genehmigungsbescheide, der Anzeigebestätigungen, der Bauartzulassungen und die von der zuständigen Aufsichtsbehörde (Gewerbeaufsichtsamt) erlassenen Anordnungen, Auflagen und Hinweise werden eingehalten und beachtet. |  |  |  |
| Betrieb von technischen Röntgeneinrichtungen Seite 2 von 8 | ja | nein | entfällt |
| - Jede unnötige Strahlenexposition von Mensch und Umwelt wird vermieden und jede Strahlenexposition von Mensch und Umwelt wird unter Beachtung des Stands der Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich gehalten. Die Einhaltung des Vermeidungsgebots und des Minimierungsgebots ist die wichtigste übergreifende Aufgabe im Strahlenschutz (Optimierung = Suchen der „besten Praxis“ bei der Anwendung ionisierender Strahlung). Die Optimierung stellt eine Geisteshaltung dar, die ständig in Frage stellt, ob das unter den gegebenen Umständen Beste und ob alles Vernünftige unternommen wurde, um Expositionen zu verringern. |  |  |  |
| - Der Text des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung ist für alle Beschäftigten zur ständigen Einsicht verfügbar. |  |  |  |
| - Es wird überprüft, dass betriebsfremde Personen (Gastwissenschaftler, Personen mit Werksverträgen, Firmenvertreter etc.) die während des Betriebs im Kontrollbereich an den Röntgeneinrichtungen tätig sind, die Vorgaben des § 22 StrlSchG bzw. §26 StrlSchG beachten. |  |  |  |
| - Mängel an anzeige- oder genehmigungsbedürftigen Röntgeneinrichtungen und an Störstrahlern von sicherheitstechnischer Bedeutung werden der Strahlenschutzstelle mitgeteilt. |  |  |  |
| - Wesentliche Änderungen an einer angezeigten bzw. genehmigten Röntgeneinrichtung, die den Strahlenschutz betreffen, werden über die Strahlenschutzstelle der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) spätestens vier Wochen vor Weiterbetrieb angezeigt (§ 17 Abs. 1 StrlSchG) bzw. es werden hierfür über die Strahlenschutzstelle bei der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) neue Genehmigungen beantragt (§ 12 Abs. 2 StrlSchG). Wesentliche Änderungen sind u.a. in der Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach der RöV (SV-RL) vom 27. August 2003 aufgelistet. U.a.: - Änderung des Betriebsortes - Austausch des Schaltgeräts oder Generators - bauliche Änderungen, hierzu zählt: • Neu- und Umbau der Wände des Röntgenraumes • Austausch und Änderung der Türen des Röntgenraumes • Neubau oder Austausch der Bleiglasscheiben • Nutzungsänderungen der benachbarten Räume, wenn sich die einzuhaltenden Grenzwerte verringern • bauliche Änderungen in der Nachbarschaft (z. B. Errichtung eines Gebäudes vor der Fensterfront) • Verlegung oder Umbau von Schaltkabinen oder Bedienplätzen innerhalb des Röntgenraumes - Änderung der Betriebsdaten - Änderung der Aufenthalts- oder Arbeitsplätze innerhalb eines Röntgenraumes, soweit § 52 StrlSchV betroffen ist - Austausch des Röntgenstrahlers - Betreiberwechsel oder Betreiberbeitritt - Austausch der gesamten Röntgeneinrichtung. In diesem Fall sind zum einen die Stilllegung der Altanlage und zu anderen die Inbetriebnahme der Neuanlage separat anzuzeigen Zur Abklärung in Zweifelsfällen, ob es sich um eine wesentliche Änderung handelt, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Strahlenschutzstelle der Universität auf. Fon: -82082, -82081, Fax -82615, Mail: strahlenschutzstelle@uni-wuerzburg.de. Internet: https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/agtu/ |  |  |  |
| Betrieb von technischen Röntgeneinrichtungen Seite 3 von 8 | ja | nein | entfällt |
| - Der Betrieb einer anzeige- oder genehmigungsbedürftigen Röntgeneinrichtung ist vorübergehend stillgelegt: - Das betroffene Röntgengerät ist technisch so stillgelegt, dass keine Röntgenstrahlung mehr ausgelöst werden kann. - Unbefugte können das stillgelegte Röntgengerät nicht in Betrieb nehmen - Die temporäre Stilllegung ist über die Strahlenschutzstelle der Universität der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) schriftlich angezeigt. |  |  |  |
| - Der Betrieb einer anzeige- oder genehmigungsbedürftigen Röntgeneinrichtung ist endgültig beendet worden - Das betroffene Röntgengerät ist technisch so stillgelegt, dass keine Röntgenstrahlung mehr ausgelöst werden kann. - Unbefugte können das stillgelegte Röntgengerät nicht in Betrieb nehmen. - Die Röntgeneinrichtung ist bereits abgebaut. - Die endgültige Stilllegung ist über die Strahlenschutzstelle der Universität der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) schriftlich angezeigt. |  |  |  |
| - Es ist dafür gesorgt, dass Röntgengeräte bzw. Störstrahler an einen anderen nur unter den vorgeschriebenen Voraussetzungen weitergegeben werden. Die Strahlenschutzstelle wird darüber schriftlich informiert. |  |  |  |
| - Es wenden nur Personen Röntgenstrahlung an, die auf ihrem Anwendungsgebiet die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen oder die für die Anwendung die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz haben. |  |  |  |
| - Personen mit Kenntnissen im Strahlenschutz sind unter der Aufsicht und Verantwortung einer auf dem Anwendungsgebiet im Strahlenschutz fachkundigen Person tätig. |  |  |  |
| - Fachkunden im Strahlenschutz werden spätestens alle 5 Jahre durch einen anerkannten Kurs aktualisiert. |  |  |  |
| - Beim Betrieb genehmigungsbedürftiger Röntgeneinrichtungen oder sofern von der zuständigen Behörde gefordert wird eine Strahlenschutzanweisung gemäß § 45 StrlSchV verfasst und dem Strahlenschutzbevollmächtigten vorgelegt. Auch jede Änderung ist unverzüglich mitzuteilen. |  |  |  |
| - Prüfen, Erproben, Warten und Instandsetzen von Röntgeneinrichtungen |  |  |  |
| - Im Zusammenhang mit der Entwicklung und/oder Herstellung werden Röntgengeräte bzw. Störstrahler geprüft und erprobt (§ 22 StrlSchG). Diese Tätigkeiten sind über die Strahlenschutzstelle der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) angezeigt. |  |  |  |
| - Die zuständigen Strahlenschutzbeauftragten besitzen die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz (Fachkundegruppe R6.1 bzw. R6.2). |  |  |  |
| - Die nach § 22 StrlSchG vorgeschriebenen Schutzvorschriften und die behördlichen Anordnungen werden eingehalten. |  |  |  |
| - Tätigkeiten im Bereich fremder Röntgenanlagen bzw Störstrahler |  |  |  |
| - Im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Personen bzw. der eigenen Aufgabenwahrnehmung im Bereich einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers können im Kalenderjahr mehr als 1 mSv effektive Dosis (§ 26 StrlSchV) erhalten werden. Diese Tätigkeiten sind über die Strahlenschutzstelle der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) angezeigt. |  |  |  |
| Betrieb von technischen Röntgeneinrichtungen Seite 4 von 8 | ja | nein | entfällt |
| - Die zuständigen Strahlenschutzbeauftragten besitzen die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz (Fachkundegruppe R10). |  |  |  |
| - Die nach § 26 StrlSchG vorgeschriebenen Schutzvorschriften und die behördlichen Anordnungen werden eingehalten. |  |  |  |
| - Mit dem Betreiber der fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers ist zum Schutz der tätigen Personen eine Vereinbarung über die Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzvorschriften und die behördlichen Anordnungen abgeschlossen. |  |  |  |
| - Personen, die im Bereich einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers tätig sind, sind im Besitz eines von der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) registrierten Strahlenpasses und tragen ein „amtliches“ Personendosimeter. |  |  |  |
| - Technischer und baulicher Strahlenschutz Basisschutz-, Vollschutz-, Hochschutz- und Schulröntgengeräte |  |  |  |
| - Für die Basis-, Voll- und Hochschutzgeräte sowie die Schulröntgengeräte liegen jeweils der Abdruck des Zulassungsscheins (Bauartzulassung) und eine deutschsprachige Betriebsanleitung vor. |  |  |  |
| - Die Vorgaben der Bauartzulassungen werden eingehalten. |  |  |  |
| - Sicherheitseinrichtungen werden nicht außer Funktion gesetzt. |  |  |  |
| - Nur befugte Personen sind berechtigt und können das jeweilige Basis-, Voll- und Hochschutzgerät sowie Schulröntgengerät in Betrieb nehmen. |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungen und Kalibrierungen werden vom Hersteller vorgenommen. |  |  |  |
| - An einer der vorhandenen Basis-, Voll- und Hochschutzgeräte sowie der Schulröntgengeräte wurde eine die Bauartzulassung betreffende wesentliche Änderung vorgenommen. Eine derartige Änderung hat eine Genehmigung nach § 12 Abs.1 StrlSchG zur Folge. Es wurde für diese Änderung bereits über die Strahlenschutzstelle bei der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) eine Genehmigung beantragt (§ 12 Abs. 1 StrlSchG). Zur Abklärung in Zweifelsfällen, ob es sich um eine wesentliche Änderung handelt, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Strahlenschutzstelle der Universität auf. Fon: -82082, -82081, Fax -82615, Mail: strahlenschutzstelle@uni-wuerzburg.de, Internet: https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/agtu/ |  |  |  |
| - Technischer und baulicher Strahlenschutz Alle Röntgengeräte, ausgenommen diejenigen unter Ziffer 4 und die genehmigungspflichtigen Störstrahler |  |  |  |
| - Strahlenschutzbereiche (Kontrollbereiche, Überwachungsbereiche) sind, sofern erforderlich, ausgewiesen. |  |  |  |
| - Bei der Festlegung der Strahlenschutzbereiche werden auch aus anderen Strahlenquellen herrührende Ortsdosen mit einbezogen. |  |  |  |
| - Es sind die Kontrollbereiche abgegrenzt (Zugangskontrolle) und während der Erzeugung von Röntgenstrahlung bzw. bei betriebsbereiter Röntgenanlage wird deutlich sichtbar mit einer Warnleuchte („Kein Zutritt - Röntgen“) der Kontrollbereich gekennzeichnet (§ 53 Abs. 2 StrlSchV). |  |  |  |
| - Die Röntgenräume werden nur von befugten Personen betreten (Zugangsbeschränkung), d.h. nur von Personen, die vom zuständigen Strahlenschutzbeauftragten die Erlaubnis erhalten haben. |  |  |  |
| Betrieb von technischen Röntgeneinrichtungen Seite 5 von 8 | ja | nein | entfällt |
| - Die Röntgeneinrichtungen werden nur in allseitig umschlossenen Räumen (Röntgenräumen) betrieben (Ausnahme siehe 5.7), die in der Genehmigung / Anzeigebestätigung oder in der Bescheinigung des Sachverständigen bezeichnet sind (§ 60 Abs. 2 StrlSchV). |  |  |  |
| - Alle Zugangstüren zu den Röntgenräumen sind gut sichtbar und dauerhaft mindestens mit den Worten „Kein Zutritt - Röntgen“ gekennzeichnet (§ 53 Abs. 2 StrlSchV). |  |  |  |
| - Ortsveränderliche Röntgengeräte werden nur in den im Sachverständigenprüfbericht genannten Räumen betrieben. |  |  |  |
| - Technischer und baulicher Strahlenschutz Alle Röntgengeräte (Ziffern 4 und 5) und genehmigungspflichtigen Störstrahler |  |  |  |
| - An den Röntgeneinrichtungen und genehmigungspflichtigen Störstrahlern werden stets zugänglich bereitgehalten (§ 97 StrlSchV): - Abdruck der Ausfertigung des Genehmigungsbescheids bzw. der Anzeigebestätigung - Eine mindestens deutschsprachige Gebrauchsanweisung - Abdruck der Bescheinigung des Sachverständigen bei Inbetriebnahme - Wenn erforderlich, ein Abdruck der Bauartzulassung - Abdruck der Bescheinigungen des Sachverständigen nach wesentlichen Änderungen - Abdruck des letzten Sachverständigenprüfberichts - Unterschriftenliste, Einweisung nach § 98 StrlSchV. |  |  |  |
| - Bei außergewöhnlichen Ereignisabläufen oder Betriebszuständen wird über die Strahlenschutzstelle die zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich informiert, wenn Dosisgrenzwertüberschreitungen vermutet werden oder wenn sie von erheblicher sicherheitstechnischer Bedeutung sind (§ 108 StrlSchV). |  |  |  |
| - Die Röntgeneinrichtungen werden in Zeitabständen von längstens fünf Jahren durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen überprüft und je eine Durchschrift des Prüfberichts des Sachverständigen der Strahlenschutzstelle der Universität und der zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt) unverzüglich zur Verfügung gestellt (§ 88 Abs. 4 StrlSchV). |  |  |  |
| - Es sind geeignete Strahlungsmessgeräte in ausreichender Anzahl verfügbar. - Diese Geräte werden regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet und die Maßnahmen dokumentiert. |  |  |  |
| - Technischer Betrieb von medizinischen oder tiermedizinischen Röntgeneinrichtungen |  |  |  |
| - Im Zusammenhang mit medizinischer oder tiermedizinischer Forschung, in der Pathologie oder Rechtsmedizin (ohne Anwendung am lebenden Menschen) werden medizinische oder tiermedizinische Röntgeneinrichtungen betrieben. - Bei der Anwendung von Röntgenstrahlung in den unter 7.1 genannten Anwendungsgebieten werden die Vorgaben des § 147 StrlSchV und der Fachkunderichtlinie/Technik nach RöV (u.a. Fachkundegruppe R7) beachtet. Zur Abklärung in Zweifelsfällen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Strahlenschutzstelle der Universität auf. Fon: -82082, -82081, Fax -82615, Mail: strahlenschutzstelle@uni-wuerzburg.de, Internet: https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/agtu/ |  |  |  |
| Betrieb von technischen Röntgeneinrichtungen Seite 6 von 8 | ja | nein | entfällt |
| - Personenbezogener Strahlenschutz |  |  |  |
| - Beschäftigte, Studierende, Auszubildende, denen vom zuständigen Strahlenschutzbeauftragten der Zutritt zum Kontrollbereich gestattet ist, werden gemäß den Vorgaben des § 63 StrlSchV vor dem erstmaligen Zutritt unterwiesen. |  |  |  |
| - Auch Personen nach 8.1, die außerhalb von Kontrollbereichen Röntgenstrahlung anwenden, werden vor Tätigkeitsaufnahme gemäß den Vorgaben des § 63 StrlSchV unterwiesen. |  |  |  |
| - Frauen werden im Rahmen der Unterweisung darauf hingewiesen, dass eine Schwangerschaft in Hinblick auf die Risiken einer Strahlungsexposition für das ungeborene Kind so früh wie möglich dem zuständigen Strahlenschutzbeauftragten (grundsätzlich auch dem Arbeitgeber) mitzuteilen ist. |  |  |  |
| - Die Unterweisung wird mindestens einmal pro Jahr wiederholt. - Über die Unterweisungen werden Aufzeichnungen geführt, die von den unterwiesenen Personen unterzeichnet werden. - Die Aufzeichnungen werden mindestens 5 Jahre aufbewahrt. |  |  |  |
| - Auch andere Personen, denen der Zutritt zu Kontrollbereichen gestattet wird, werden vorher gemäß § 63 StrlSchV unterwiesen. |  |  |  |
| - Über die Unterweisungen werden Aufzeichnungen geführt, die von den unterwiesenen Personen unterzeichnet werden. - Die Aufzeichnungen werden mindestens 1 Jahr aufbewahrt. |  |  |  |
| - Beim Betrieb einer Röntgenanlage beschäftigte Personen werden vor der erstmaligen Nutzung der Röntgeneinrichtung anhand einer für die Person verständlichen Gebrauchsanweisung durch eine entsprechend qualifizierte Person gemäß den Vorgaben des § 98 StrlSchV in die sachgerechte Handhabung der Röntgeneinrichtung eingewiesen. |  |  |  |
| - Die Einweisungen werden unverzüglich dokumentiert und für die Dauer des Betriebs der Röntgeneinrichtung aufbewahrt. |  |  |  |
| - Bei einer Erstinbetriebnahme eines Röntgengerätes wird die Einweisung durch eine entsprechend qualifizierte Person des Herstellers oder Lieferanten vorgenommen |  |  |  |
| - Die im StrlSchG und in der StrlSchV festgelegten Dosisgrenzwerte für Beschäftigte werden nicht überschritten (§ 9 StrlSchG). |  |  |  |
| - An Personen, die sich im Kontrollbereich einer Röntgeneinrichtung aufhalten, wird die Körperdosis, durch Messung der Personendosis, ermittelt. |  |  |  |
| - Die Personendosis wird mit Hilfe eines „amtlichen“ Filmdosismeters gemessen, das von der behördlich bestimmten Messstelle angefordert und dort auch monatlich ausgewertet wird. |  |  |  |
| - Die Personendosis wird an Händen, Unterarmen, Füßen, Knöcheln, lokaler Haut bzw. Augenlinse gemessen (Teilkörperdosimetrie), wenn vorauszusehen ist, dass die Organ-Äquivalentdosis dort größer als 150 mSv bzw. 15 mSv im Kalenderjahr sein kann. |  |  |  |
| - Die Ergebnisse der Ermittlung und Messung der Körperdosis werden mit Unterschrift zur Kenntnis genommen und gemäß den Vorgaben des § 167 StrlSchG aufbewahrt. |  |  |  |
| - Beschäftigte werden vom zuständigen Strahlenschutzbeauftragten ggf. in strahlenexponierte Personen der Kategorien A und B eingeteilt. |  |  |  |
| Betrieb von technischen Röntgeneinrichtungen Seite 7 von 8 | ja | nein | entfällt |
| - Exponierte Personen der Kategorie A werden jährlich nach § 77 Abs. 1 und 2 StrlSchV von einem ermächtigten Arzt arbeitsmedizinisch vorsorglich untersucht. Die ärztlichen Bescheinigungen werden aufbewahrt. |  |  |  |
| - Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, tragen die erforderliche Schutzkleidung und verwenden die erforderlichen Schutzausrüstungen. |  |  |  |
| - Bleihaltige, bleiarme und bleifreie Schutzkleidung ist konform den einschlägigen Normen des DIN. Zur Abklärung in Zweifelsfällen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Strahlenschutzstelle der Universität auf. Fon: -82082, -82081, Fax -82615, E-Mail: strahlenschutzstelle@uni-wuerzburg.de Internet: https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/agtu/ |  |  |  |
| - Schutzkleidung wird an den Arbeitsplätzen, an denen sie benötigt wird, an leicht zugänglicher Stelle in ausreichender Anzahl und in passenden Größen bereitgehalten. |  |  |  |
| - Es sind Vorrichtungen vorhanden, die eine sachgemäße Aufbewahrung der Schutzkleidung ermöglichen. |  |  |  |
| - Der einwandfreie Zustand der Schutzkleidung wird in regelmäßigen, mindestens in halbjährigen Abständen, anhand einer Arbeitsanweisung geprüft und das Ergebnis dokumentiert. |  |  |  |
| - Defekte Schutzkleidung und Schutzausrüstungen werden unverzüglich ausgesondert. |  |  |  |
| - Der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen vor Strahlung ist vorrangig durch bauliche und technische Vorrichtungen oder durch geeignete Arbeitsverfahren sichergestellt. |  |  |  |
| - Bei Überschreitung von Dosisgrenzwerten wird die Aufsichtsbehörde über die Strahlenschutzstelle unter Angabe der Gründe unverzüglich informiert. |  |  |  |
| - Bei nicht auszuschließender Überschreitung von Dosisgrenzwerten wird die Person unverzüglich einem ermächtigten Arzt vorgestellt. Betriebsärztlicher Dienst des Universitätsklinikums Würzburg: Herr Peter Meeh, Fon 0931/31-89068 Herr Dr. Andreas Schöpfel, Fon 0931/31-82570 |  |  |  |
| - Die Körperdosis wird bei Verdacht auf Überschreitung von Dosisgrenzwerten unter Expositionsbedingungen ermittelt und der betroffenen Person mitgeteilt. |  |  |  |
| - Tätigkeitsbeschränkungen |  |  |  |
| - Die Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche (Personen unter 18 Jahren) und werdende Mütter werden beachtet. |  |  |  |
| - Frauen, denen der Zutritt zu Kontrollbereichen als Beschäftigte, Auszubildende oder Studierende gestattet ist und die schwanger werden, gestattet nur der zuständige Strahlenschutzbeauftragte eine mögliche Weiterbeschäftigung im Kontrollbereich. |  |  |  |
| - Der zuständige Strahlenschutzbeauftragte erstellt gemeinsam mit dem unmittelbaren Vorgesetzten der Schwangeren umgehend die nach Mutterschutzrichtlinienverordnung erforderliche Gefährdungsbeurteilung (entsprechende Checklisten siehe Internetseite: https://www,uni-wuerzburg.de/verwaltung/agtu/). Diese Gefährdungsbeurteilung wird der Meldung nach MuSchG beigefügt. |  |  |  |
| Betrieb von technischen Röntgeneinrichtungen Seite 8 von 8 | ja | nein | entfällt |
| - Die berufliche Strahlenexposition der werdenden Mutter wird zusätzlich zum amtlichen Filmdosimeter (monatliche Auswertung) mittels eines direkt ablesbaren elektronischen Personendosimeters (EPD) arbeitswöchentlich ermittelt, dokumentiert und ihr mitgeteilt. |  |  |  |
| - Die eingesetzten EPDs sind bauartzugelassen und eichbar und ermöglichen die Messung der Personendosis im entsprechenden Energiebereich. |  |  |  |
| - Der Dosisgrenzwert von 1 mSv (effektive Dosis) für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende wird eingehalten und dies wird dokumentiert. |  |  |  |
| Standort/innerbetrieblicher Entscheidungsbereich: Würzburg, ........................ ............................................................. zuständiger Strahlenschutzbeauftragter |  |  |  |

Stand: 09.03.2021 (nicht abschließend)