|  | Strahlenschutzstelle |
| --- | --- |

Finden der „besten Praxis“ beim Umgang

mit radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung

Checkliste für Strahlenschutzbeauftragte zur ordnungsgemäßen Umsetzung der im Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) und in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) definierten Schutzmaßnahmen und Schutzziele für schwangere und stillende Frauen, die auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeiten einer Exposition ausgesetzt sind.

Diese Checkliste ist ggf. Teil der nach § 5 Arbeitsschutzgesetz sowie § 10 Mutterschutzgesetz erforderlichen Gefährdungsbeurteilung.

|  | ja | nein | entfällt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gefährdungen durch Umgang mit radioaktiven Stoffen oder durch Anwendung ionisierender Strahlung (z.B. Röntgenstrahlen) |  |  |  |
| - Ist der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ausgeschlossen? |  |  |  |
| - Ist sichergestellt, dass keine Tätigkeiten in Bereichen, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird, durchgeführt werden? |  |  |  |
| Ist eine oder beide Fragen mit „nein“ beantwortet, siehe Abschnitt B |  |  |  |
| - Sind Tätigkeiten in Strahlenschutzbereichen zur Anwendung ionisierender Strahlung (z.B. Einsatz umschlossener radioaktiver Quellen, technischer oder medizinischer Anlagen zur Erzeugung von ionisierender Strahlung (Röntgeneinrichtungen, Beschleuniger etc.), genehmigungspflichtiger Störstrahler) ausgeschlossen? |  |  |  |
| Ist diese Frage mit „nein“ beantwortet, siehe Abschnitt C |  |  |  |
| - Gefährdungen durch Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen |  |  |  |
| Achtung! Um eine Inkorporation sicher ausschließen zu können (§ 69 Abs. 1 StrlSchV), wird empfohlen, schwangere und stillende Frauen nicht mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen zu lassen und nicht in Bereichen zu beschäftigen, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird. Die Entscheidung darüber, ob schwangere und stillende Frauen ggf. weiterhin mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen bzw. weiterhin in Bereichen beschäftigt werden, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird, liegt ausschließlich beim bzw. bei der jeweils zuständigen Strahlenschutzbeauftragten. |  |  |  |
| Sind die Arbeitsbedingungen so gestaltet, dass eine Inkorporation radioaktiver Stoffe ausgeschlossen ist? |  |  |  |
| Wurde die werdende bzw. stillende Mutter eingehend über die Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für ihre Beschäftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalt des StrlSchG bzw.der StrlSchV, der Genehmigung, der Strahlenschutzanweisung und über die zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze erfolgende Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten unterwiesen? |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass der Dosisgrenzwert von 1 mSv (effektive Dosis) für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende eingehalten und dies dokumentiert wird? |  |  |  |
| Ist gewährleistet, dass die berufliche Exposition der werdenden Mutter zusätzlich zum amtlichen OSL-Dosimeter (monatliche Auswertung) mittels eines direkt ablesbaren elektronischen Personendosimeters (EPD) arbeitswöchentlich ermittelt, dokumentiert und ihr mitgeteilt wird? |  |  |  |

| - Gefährdungen durch Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen oder durch Anwendung ionisierender Strahlung (Photonen- bzw. Teilchenstrahlung) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Achtung! Die Entscheidung darüber, ob Frauen, die schwanger sind, der Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen oder mit ionisierender Strahlung erlaubt wird, trifft ausschließlich der bzw. die jeweils vor Ort zuständige Strahlenschutzbeauftragte. |  |  |  |
|  | ja | nein | entfällt |
| Tätigkeiten in Sperrbereichen: |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass der Zutritt zu Sperrbereichen ausgeschlossen ist? |  |  |  |
| Tätigkeiten in Kontrollbereichen: |  |  |  |
| Wurde die werdende Mutter eingehend über die Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für ihre Beschäftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalt des StrlSchG bzw. der StrlSchV, der Genehmigung bzw. Anzeigebestätigung, der Strahlenschutzanweisung und über die zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze erfolgende Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten unterwiesen? |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass der Dosisgrenzwert von 1 mSv (effektive Dosis) für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende eingehalten und dies dokumentiert wird? |  |  |  |
| Ist gewährleistet, dass die berufliche Exposition der werdenden Mutter zusätzlich zum amtlichen OSL-Dosimeter (monatliche Auswertung) mittels eines direkt ablesbaren elektronischen Personendosimeters (EPD) arbeitswöchentlich ermittelt, dokumentiert und ihr mitgeteilt wird? |  |  |  |
| Tätigkeiten in Überwachungsbereichen: |  |  |  |
| Wurde die werdende Mutter eingehend über die Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für ihre Beschäftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalt des StrlSchG bzw. der StrlSchV, der Genehmigung bzw. Anzeigebestätigung, der Strahlenschutzanweisung und über die zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze erfolgende Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten unterwiesen? |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass der Dosisgrenzwert von 1 mSv (effektive Dosis) für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende eingehalten und dies dokumentiert wird? |  |  |  |
| Wird die berufliche Strahlenexposition der werdenden Mutter mittels eines direkt ablesbaren elektronischen Personendosimeters (EPD) arbeitswöchentlich ermittelt, dokumentiert und ihr mitgeteilt? |  |  |  |
| Wurde alternativ zur Dosimetrie die sichere Einhaltung des Dosisgrenzwertes durch Messungen bzw. Berechnungen zur Ortsdosis/Ortsdosisleistung im Tätigkeitsfeld der werdenden Mutter nachgewiesen. |  |  |  |
| - Veranlasste Maßnahmen, sofern in den Abschnitten B und C Fragen mit „Nein“ beantwortet wurden. |  |  |  |
| Wurde die Schwangerschaft bereits mit dem dafür vorgesehenen Meldeformular (siehe Homepage des Betriebsärztlichen Dienstes) dem Servicezentrum Personal der Zentralverwaltung gemeldet? Diese Meldung erfolgt in der Regel durch den unmittelbaren Dienstvorgesetzten der Beschäftigten. | ja nein |  |  |
| Würzburg, Strahlenschutzbeauftragte/r Beschäftigte |  |  |  |

Stand: 01.01.2021